Säkerhetsproblem vid externa TCP/IP-anslutningar

10 p examensarbete vid Ingenjörsskolan, KTH, Kista

Examinator: Fredrik Orava, IT, KTH, Kista

Mats Larsson

Stefan Sjölén

Abstract

1 Inledning

1.1 Bakgrund, problemet och problemområdet i stort

1.2 Internet m m

1.3 Tidigare arbeten, referenser

2 Problemdefinition

2.1 Definition av problemet

2.2 Mål för arbetet

2.3 Avgränsningar

2.4 Modeller

2.5 Beskrivning av lösningsmetod

3 Kravspecifikation

3.1 Affärsmässiga krav

3.2 Tekniska krav

4 Analys

4.1 Hot och motåtgärder

4.2 Förändringar i verksamheten ger ändrad exponering för hot

4.3 Beskrivning av processer och risker

4.3.1 Process 1, distansarbete

4.3.2 Process 2, beställningar

4.4 Beskrivning av produkter och metoder för ökad säkerhet

4.4.1 Inledning

4.4.2 Stark autenticering

4.4.3 Elektroniska sigill

4.4.4 Kryptering

4.4.5 Routers

4.4.6 Brandväggar

5 Resultat

5.1 Inledning

5.2 Förslag till lösning

5.2.1 Nivå 1, baskrav

5.2.2 Nivå 2, utökade krav

5.2.3 Nivå 3, höga krav

5.3 Rekommendationer

5.4 Sammanfattning

6 Referenser

Bilaga 1: Företagsbeskrivning

Bilaga 2: Riktlinjer för anslutning av kunder via datakommunikation

Bilaga 3: Beskrivningar av säkerhetssystem

Bilaga 4: Underlag för policy och riktlinjer för IT-säkerhet

Abstract

This paper studies the security impact of installing a TCP/IP connection, open to the outside world, in the networks of a small corporation. It also gives recommendations on suitable countermeasures.

The corporation, which for security reasons has been disguised, is a small broker, wishing to give its customers access to some of its systems. It also wishes to give its employees remote access to data and systems. Management is aware of the possible threats involved, but has no great knowledge in IS matters. Company policies does not cover this new situation, routines has yet to be defined and IS resources are limited.

An analysis of management demands, work flows, threats and methods/products for improving IS security results in a couple of suggested solutions, each with its own level of performance and cost. Due to difficulties in getting data for assessing risks and damages, but also to the non-stochastic nature of  intruders, this approach has been chosen. Management will have to make a choice, based on its ”intuitive” assessment of risks and possible gains as opposed to the cost of each alternative solution.

# Inledning

## Bakgrund, problemet och problemområdet i stort

Arbetet utgår från ett företag inom finanssektorn, av karaktären börsmäklare. På grund av sekretessproblem är det nödvändigt att här använda ett fiktivt företag, se bilaga 1.

Företaget har ett PC-nätverk för eget, internt arbete och ett Unix-system för att kommunicera med börsen. Av affärsskäl vill man kunna låta vissa kunder sända över uppdrag direkt till Unix-systemet för vidare befordran, likaså vill man kunna erbjuda kunderna att ta del av olika marknadsanalyser och att själva lämna data som underlag. Analyserna skall kunna vara av olika omfattning, beroende på vad kunden vill betala för.

Analytiker besöker ibland kunderna och behöver då tillgång till PC-nätverkets uppgifter, de skall även kunna uppdatera dessa utifrån.

Som en följd av den explosionsartade tillväxten av Internet finns nu både utrustning och kunskap för att kommunicera med hjälp av TCP/IP allmänt spridd. Ett möjligt sätt att realisera anslutningarna är genom externa kopplingar till det befintliga nätverket. Anslutning skall kunna ske på många sätt, modempool, ISDN, X25... och avses vara IP-trafik. Man är också medvetna om säkerhetsproblemen med dessa anslutningar och har ställt samman en lista med krav som skall uppfyllas innan anslutning av kund får ske, bilaga 2.

Denna uppsats syftar till att beskriva sätt att bygga upp och underhålla en sådan anslutning, med hänsyn till krav på god säkerhet.

## Internet m m

Dagens Internet har sitt ursprung i den amerikanska försvarsmaktens önskan att bygga ett distribuerat kommunikationsnät med stor redundans, om delar av nätet slogs ut skulle övriga delar ändå fungera. Detta ledde till ARPANET, vilket sedan utvecklades civilt, kanske främst inom universitetsvärlden, och senare till det Internet vi känner idag.

Karaktären hos Internet förändrades kraftigt i och med att Tim Berners-Lee skapade HTTP, HyperText Transfer Protocol. Från att ha varit ren teckenbaserad terminaltrafik har Internet nu glidit över mot ett elektroniskt nöjesfält: World Wide Web. Idag har Internet för de flesta kommit att bli synonymt med World Wide Web, ”webben”. Funktionen att förmedla information finns kvar men får allt större konkurrens från glittriga utanverk.

Den teknik som används inom Internet har kommit i bruk även i företagsinterna nätverk under namnet Intranet. Nätverken behöver inte vara lokala, de kan tvärtom vara spridda över jorden men de är avsedda endast för ägarens eget bruk. De använder web-teknik för att söka och presentera information. (Vi anser användandet av web-teknik vara avgörande för vad som kan kallas Intranet, utan den ser vi inte skillnaden mellan ett Intranet och ett WAN, Wide Area Network! Dessutom anser vi att Intranet går över privata förbindelser.)

Ett ytterligare steg i utvecklingen kom när man började öppna Intranet för trafik från partners: Extranet. Detta påminner om Internet men har åtkomstmöjlighet endast för vissa organisationer, medan Internet i princip är öppet för alla är ett Extranet endast tillgängligt för en starkt begränsad grupp användare.

## Tidigare arbeten, referenser

Problemet här är inte nytt, det handlar om att applicera kända metoder och teknik på ett känt problem. En ny trend är kanske att man börjar ge andra organisationer tillgång till egna informationer och resurser, organisationer som man inte har full kontroll över.

Vi har valt att använda en generell teknisk referens, William Stallings: Data and Computer Communications [1], något av ett standardverk på området.

Vad gäller bedömningen av hot och risker samt åtgärder mot dessa finns ett samband med kulturella mönster hos organisationer och deras personal. Vi anser därför att det är fördelaktigt att använda principer och metoder som har utarbetats inom den kultur och det regelsystem organisationen arbetar. Våra huvudsakliga referenser är här SIG Security: Riktlinjer för god informationssäkerhet [2] och Statskontoret: Handbok i IT-säkerhet I-III [3].

Mer specifika tekniska referenser och produktspecifikationer finns på WWW, exempelvis

- Ascend:  http//:www.ascend.com

- Cisco:  http//:www.cisco.com

# Problemdefinition

## Definition av problemet

Att i enlighet med affärsverksamhetens krav erbjuda extern åtkomst till delar av de interna systemen: lämna/hämta information och lägga order. Hänsyn måste härvid tas till:

- säkerhetskrav, policy

- myndighetskrav

Företaget har idag inte någon klart formulerad hotbild med avseende på IT-verksamheten. Det är därför nödvändigt att definiera hotbilden för att kunna gå vidare med säkerhetsfrågorna.

Traditionellt är arbetsgången att identifiera olika hot, bedöma hur stor förlust de eventuellt kan förorsaka samt hur stor sannolikheten för händelsen är. Detta ger en förväntad förlust som ställs mot kostnaden för att avvärja hotet. Ursprunget till detta arbetssätt kommer från driftsäkerhetsanalys och bygger på statistiska tekniker, med antaganden om slumpmässighet och oberoende. Dessvärre är ett angrepp från en mänsklig motståndare i ringa grad stokastiskt, han utnyttjar varje ny kunskap i sin attack. Det är tveksamt hur giltigt detta sätt att tänka är i samband med datasäkerhet!

I detta fall finns det problem med att få fram de kunskaper som krävs för en sådan utvärdering. Ett alternativt tillvägagångssätt har därför valts:

- identifiera olika hot

- gruppera dem enligt måste åtgärdas, bör åtgärdas och kan åtgärdas, relaterat till ledningens krav

- definiera lösningar som uppfyller kraven på olika nivåer och sätt ett pris på dem

Detta underlättar för ledningen att på affärsmässiga grunder fatta ett beslut om anskaffning av säkerhetssystem.

Kunderna kan förväntas vara av varierande storlek och datamognad. Utöver att de skall använda IP bör de ha full frihet när det gäller sätt att ansluta sig: fast/dynamisk IP-adressering, accessmetod...

## Mål för arbetet

Rapporten skall innehålla:

- en översiktlig sammanställning av risker och problem med denna typ av anslutning,

- sammanställningen skall vara underlag för de följande rekommendationerna

- rekommendation av lämplig hårdvara

- rekommendation hur hårdvaran skall kopplas samman

- inställningar av hårdvaran

- rekommendation av lämplig mjukvara

- inställningar av mjukvaran

- förslag till arbetsrutiner med hänsyn till den valda modellens arbetssätt, se nedan.

Resultatet skall vara ett förslag till säkerhetssystem, inte någon implementering. Detta gör det svårt att verifiera. Vi har försökt lösa detta genom granskning av förslaget tillsammans med personer insatta i de aktuella frågeställningarna.

## Avgränsningar

För att begränsa och renodla uppgiften har vissa avgränsningar gjorts:

- Arbetet skall resultera i ett förslag till implementering.

- De delar av företagets IT-policy som har betydelse för lösningen kommer att avhandlas.

- De krav på drift och underhåll av systemet som lösningen medför kommer att behandlas.

## Modeller

Det finns en teoribildning inom detta område, bitvis av ganska abstrakt karaktär. Det har också visat sig att det finns motsättningar mellan vad teoretikerna intresserar sig för och vad praktikernas vill ha.

En mycket använd modell för säkerhetsarbete kan enkelt formuleras som:

- Skydda

- Upptäcka

- Reagera

Det vill säga, när det gäller informationssäkerhet:

- Skydda mot intrång/olovligt utnyttjande

- Upptäck försök till intrång/olovligt utnyttjande

- Reagera på intrångsförsök/försök till olovligt utnyttjande

Företaget i sig är en modell, det är dock bara de delar som har betydelse för uppgiften som kommer att  modelleras. En presentation av företaget finns i bilaga 1, dess riktlinjer för anslutning av kunder i bilaga 2.

## Beskrivning av lösningsmetod

Arbetet har utförts med hjälp av:

- Litteraturstudier

- Intervjuer

- Syntes

# Kravspecifikation

Som ett första steg har företagets ledning fastställt vilka krav som skall ställas på den nya anslutningen och hur viktiga dessa är. Följande gradering har gjorts:

## Affärsmässiga krav

Måste uppfyllas:

- Allt som skadar företagets förtroendekapital skall så långt som möjligt förhindras. Detta innefattar till exempel:

- - En hacker som använder företagets resurser som ett redskap för att komma vidare till andra system.

- - Data från kundernas system hämtas ”bakvägen”.

- Data i företagets system skall inte kunna ändras obehörigt.

- Konfidentiella data i företagets system skall inte kunna läsas obehörigt.

- Affärsriskerna skall begränsas, exempelvis genom behörighetskontroller, beloppsgränser och avtal med kunden.

Bör uppfyllas:

- Data i företagets system skall inte kunna tas bort obehörigt.

- Systemet skall vara tillgängligt vardagar mellan 07:00 och 19:00

## Tekniska krav

Måste uppfyllas:

- Den nya utrustningen skall kunna ställas upp i befintligt datarum. Den får inte ställa några krav på miljön utöver vad som gäller för normala kontorsmaskiner.

- Befintlig personal skall, efter utbildning, kunna sköta och administrera utrustningen, på sikt max xx timmar/månad.

- Utrustningen skall ha kapacitet för förväntad trafik under det närmaste året (50 kunder).

Bör uppfyllas:

- Utrustningen skall, eventuellt efter komplettering, klara förväntad trafik om tre år (150 kunder).

- Utrustningen skall inte i onödan begränsa möjligheten att skapa och erbjuda nya tjänster.

- Utrustningen skall vara flexibel, nya skyddstekniker skall kunna införas.

- Utrustningen skall vara lätt att handha.

- Utrustningen skall vara känd för att vara driftsäker.

# Analys

## Hot och motåtgärder

Hot mot en verksamhet kan ta sig många olika former, från naturkatastrofer till slarviga anställda till professionella bedrägeriförsök. För att kunna analysera problemet krävs någon form av systematik i beskrivningen. Ett sätt att kategorisera hoten är som följer:

Detta ger en bild av vad som orsakar hoten och vad som kan göras för att undvika eller minska  de skador som kan följa av dem.

Naturkatastrofer är svåra att skydda sig mot, inträffar förhållandevis sällan men kan orsaka mycket stora skador. Ett sätt att försöka skydda sig mot dessa är genom försäkringar. Naturligtvis beror det på var i världen man befinner sig, en jordbävning i Tokyo eller en orkan i Florida är mer av ett tekniskt hot!

Tekniska hot är störningar i den infrastruktur i företag och samhälle som krävs för att upprätthålla verksamhet: energiförsörjning, kommunikationer, lokaler...

Dessa hot besvaras med beredskapsplaner och tekniska installationer, som reservkraft, alternativa kommunikationsvägar, alternativa leverantörer av databehandling med mera. Avbrottsförsäkringar är också ett alternativ.

Mänskliga hot kan delas upp efter uppsåtet:

Icke uppsåtliga hot har sitt ursprung i bristande förmåga, bristande rutiner eller bristande vilja. För att hantera dessa kan man till exempel använda utbildning, arbetsbeskrivningar, formella kontroller vid registrering av data och åtgärder för att förbättra stämningen på företaget.

Uppsåtliga hot slutligen är rena brott, någon vill för egen vinning utnyttja företagets information eller resurser. Det är oftast av ekonomiska skäl, men det kan också ha andra orsaker, som hämnd eller status. Det kan vara allt från en ensam hacker med en dator och ett modem till organiserad brottslighet med mycket stora resurser bakom sig.

Motåtgärderna här är mycket varierade och därmed ofta komplicerade att införa, de kan innebära allt från arbetsinstruktioner till specialbyggd utrustning, till exempel lösenord, kryptering, brandväggar...

Det är även viktigt att förstå betydelsen av den sociala kontrollen: bland de personer som har möjlighet att påverka företagets system och därmed dess säkerhet kan det finnas någon med problem av exempelvis ekonomisk, medicinsk eller social natur. Om dessa problem inte uppmärksammas kan de komma att utvecklas till hot mot företaget. Sådana möjliga hot kan ofta förebyggas genom att man är observant på hur personerna uppträder.

De mänskliga hoten kan ha sitt ursprung både inom och utom företaget, det kan också vara ett externt hot som verkar genom en intern agent.

Det är mycket viktigt att komma ihåg att en hotbild aldrig är statisk, samhället och dess regler förändras ständigt samtidigt som den tekniska utvecklingen rusar vidare. Detta medför nya möjligheter och risker, bedömningen av vad som kan gå på tok och hur man skall skydda sig är en färskvara som ständigt måste förnyas.

## Förändringar i verksamheten ger ändrad exponering för hot

Genom att förändra förutsättningarna för sin verksamhet, i detta fall att öppna en möjlighet att nå de interna systemen utifrån, förändras företagets exponering för olika hot:

- Man blir beroende av fungerande kommunikation

- Man kan drabbas av obehörig åtkomst av information

- Man kan drabbas av obehörig åtkomst av resurser

- Man kan drabbas av förnekad tjänst (”denial of service”)

Detta är tillkommande hot, utöver de som redan fanns, och gör att hotbilden måste analyseras med avseende på dessa. En mycket viktig insikt är att världen plötsligt saknar gränser, i både positiv och negativ mening. Tidigare var en angripare tvungen att forcera ett fysiskt skal (tak, väggar, dörrar...), nu kan han sitta på andra sidan jordklotet och utföra angreppet!

Som ett led i kundförhållandet måste man skydda kunden mot skada, men enligt principen om ”kedjans svagaste länk” kan man också bli tvungen att hjälpa kunden skydda sig själv.

## Beskrivning av processer och risker

I detta fall finns två processer av intresse, fjärranslutning till nätverk, ”distansarbete”, och att göra beställningar.

### Process 1, distansarbete

Processen initieras och avslutas av en av företagets anställda som

- kopplar upp sig via telefon

- loggar in i nätverket

- utför arbete

- loggar av sig

- bryter förbindelsen.

Processens innehåll utgörs normalt av information av olika slag, i en mängd olika format och i båda riktningarna. Det kan också vara programfiler, slutsatsen blir att vi inte kan göra några antaganden om innehållets utseende!

I processen kan angrepp ske i följande punkter:

- Den anställdes dator med modem

- Information i datorn är inte säkrare än datorn själv, en bärbar dator är ju bärbar för vem som helst! Har någon väl fått tillgång till den kan informationen i den lätt läsas, kopieras eller ändras. Dessutom kan datorn användas för att angripa företagets system, i och med att angreppet kommer från egen utrustning kan det vara lättare att utföra och svårare att upptäcka.

- Kablaget och modemet förutsätts vara möjliga att överblicka så att det inte går att omärkligt koppla in avlyssning här.

- Värdföretagets telefonsystem

- Företaget kan inte kontrollera säkerheten här. Information kan avlyssnas, kopieras eller förfalskas, trafikströmmar kan analyseras eller stoppas.

- Det publika telefonnätet

- Företaget kan inte kontrollera säkerheten här. Information kan avlyssnas, kopieras eller förfalskas, trafikströmmar kan analyseras eller stoppas i likhet med i det föregående stycket.

- Det egna företagets telefonsystem

- Detta ligger inom företagets kontrollsfär. Även här kan information avlyssnas, kopieras eller förfalskas, trafikströmmar analyseras eller stoppas. Samma möjligheter här som i de två föregående styckena..

- ”Accessutrustning” till det egna nätverket

- Den huvudsakliga angreppspunkten för externa angrepp. Angreppet sker här via de öppna vägarna (uppringt):

- - Med hjälp av lösenord: stulna, avlyssnade eller gissade

- - Med hjälp av svagheter i accesskontrollsystemet: bakdörrar, programfel...

- Det egna datanätet med sina resurser

- Utsatt för interna angrepp. Förutsatt ett korrekt skalskydd är det svårt att angripa externt. Kravet på säkerhet i denna punkt påverkas inte av eventuella externa kopplingar, ett angrepp använder sig inte av dem. Observera dock att behörighetssystemet i nätverket är det sista skyddet om en extern angripare tar sig igenom accesskontrollsystemet, det är därför viktigt att tänka igenom behörigheterna så att det inte uppstår onödigt stora risker.

### Process 2, beställningar

Processen initieras och avslutas av en anställd hos en av företagets kunder som

- kopplar upp sig via telefon/ISDN/X25...

- loggar in i Unixsystemet

- gör beställning(ar)

- loggar av sig

- bryter förbindelsen.

Processens innehåll skall utgöras av information i vissa, bestämda format, i givna riktningar. Innehållets utseende definieras av företagets applikationer!

I processen kan angrepp ske i följande punkter:

- Kundens dator med kommunikationsutrustning

- Påminner  om situationen vid distansarbete, även om datorn förmodligen befinner sig i kundens lokaler hela tiden. Befintlig information kan läsas, kopieras eller ändras. Dessutom kan datorn användas för att angripa företagets system, i och med att angreppet kommer från känd utrustning kan det vara lättare att utföra och svårare att upptäcka.

- Kommunikationsnätet

- Företaget kan inte kontrollera säkerheten här, det kan dock vara svårt att utföra ett riktat anfall (i ett paketförmedlat nät, till exempel, är enbart ändpunkterna kända i förväg). Information kan avlyssnas, kopieras eller förfalskas, trafikströmmar kan analyseras eller stoppas.

- ”Accessutrustning” till det egna nätverket

- Samma förutsättningar som för distansarbete.

- Det egna Unixsystemet

- Samma förutsättningar som för distansarbete. Vi bortser här från kommunikationen med börsen, som antas vara säker.

## Beskrivning av produkter och metoder för ökad säkerhet

### Inledning

En förutsättning för att kunna använda olika produkter för att förbättra IT-säkerheten är att man först tänker igenom några väsentliga frågor. Utan detta saknas den säkra grund som muren måste vila på. Grunden består av:

- Policy

- Rutinbeskrivningar, planer

- Utbildning

Policy är förutsättningen för hela verksamheten. Den fastställer företagets regelverk, i detta fall vad gäller IT och IT-säkerhet.

Rutinbeskrivningar och planer styr det löpande arbetet. För säkerhetsarbete skall de utformas på ett sätt som så långt som möjligt garanterar upptäckt av avvikelser och att de åtgärdas på ett lämpligt sätt. Avstämningen mellan bestånd och flöde i dubbel italiensk bokföring är ett exempel på en kontrollrutin som upptäcker felaktigheter.

Utbildning är en förutsättning för att kunna använda rutiner och utrustning på avsett vis.

En annan förutsättning för god IT-säkerhet är att man har ett fungerande system för att registrera, logga, vad som händer i nätet. Loggar är nödvändiga för att man skall kunna se vad som har inträffat och för att finna mönster i det som sker. Eftersom loggfiler blir mycket omfattande krävs goda redskap för analys av historiken.

### Stark autenticering

Stark autenticering syftar till att entydigt säkerställa identiteten hos den person som vill upprätta en  förbindelse. Den kan ske med hjälp av biometriska egenskaper, egenskaper som är knutna fysiskt till personen som fingeravtryck eller näthinneavläsning. Dessa kontroller är dyrbara att införa och besvärliga att utföra, varför de knappast används i affärsverksamhet. Ett annat sätt är att basera kontrollen på något som befinner sig i en persons ägo. Det är ofta ett så kallat smart kort, kombinerat med en kod. Detta ger ett gott skydd, förutsatt att kort och kod hanteras på ett förnuftigt sätt.

Stark autenticering

- Skyddar mot

- - obehörig inloggning

- Upptäcker

- - oauktoriserade försök till inloggning

- Reaktionsmöjligheter

- - manuella ingrepp som en följd av loggar eller akuta larm

- - automatiska åtgärder, baserat på beslutsregler

### Elektroniska sigill

Elektroniska (eller digitala) sigill är kryptografiska kontrollsummor, det vill säga kontrollsummor som krypterats på något sätt. Detta ger ett gott skydd mot förändring av data, om man dessutom väljer en nyckel som är unik för avsändaren ger de även en verifiering av denne. Genom att endast kontrollsumman krypteras påverkas inte överföringstiden, jämfört med om total kryptering används.

Elektroniska sigill

- Skyddar mot

- - obehörig ändring av data

- - förfalskning av avsändare

- Upptäcker

- - obehörig ändring

- - falsk avsändare

- Reaktionsmöjligheter

- - manuella ingrepp som en följd av loggar eller akuta larm

- - automatiska åtgärder, baserat på beslutsregler

### Kryptering

Kryptering innebär att hela meddelandet ”översätts” med hjälp av en nyckel. Avsikten är att göra meddelandet oläsligt för obehöriga. Kryptering kan ske med hjälp av program eller speciell utrustning, kan avse fast lagrad information eller dataöverföring och kan ske med symmetriska (samma nyckel i båda ändar, måste hållas hemlig) eller asymmetriska (en nyckel privat och hemlig, den andra publik) nycklar.

Ett krypterat meddelande kan inte ändras på ett förutsebart sätt, om nyckeln är privat kan inte heller falsk avsändare anges.

Kryptering kan alltid brytas, givet tillräcklig tid, men förutsatt att tillräckligt långa nycklar används och att de hålls hemliga ger den ett gott skydd. Kostnaden för skyddet är den tid som går åt för kryptering/dekryptering.

Kryptering

- Skyddar mot

- - obehörig läsning av data

- - obehörig ändring av i data

- - förfalskning av avsändare

- Upptäcker

- - obehörig ändring

- - falsk avsändare

- Reaktionsmöjligheter

- - manuella ingrepp som en följd av loggar eller akuta larm

- - automatiska åtgärder, baserat på beslutsregler

### Routers

En router är en utrustning som används för att styra trafikströmmar i ett kommunikationsnätverk, den kan exempelvis göra vägval baserat på givna kriterier. Genom att man kan definiera tabeller över vem som får prata med vem (på utrustningsnivå, genom att kontrollera IP-adresser) och vad de får säga (genom att kontrollera portnummer, vilka är knutna till olika program och tjänster) blir den ett bra, men inte heltäckande, verktyg i säkerhetssammanhang. Detta kallas paketfiltrering. Routern ger dock inte ett säkert skydd, det finns till exempel sätt att förfalska avsändarens identitet, den är också känslig för många andra typer av attacker.

Trenden är att utrusta routern med fler funktioner, exempelvis hårdvara för kryptering och funktioner för att analysera innehållet i trafiken innan den släpps igenom.

Routern och dess inställningar är väsentliga för den säkerhet som kan uppnås, därför är det fysiska skyddet av stor vikt: endast personer med speciell behörighet får ha tillgång till den och accesser skall loggas.

Routers

- Skyddar mot

- - inloggning från obehörig utrustning

- - användning av förbjudna funktioner/program

- Upptäcker

- - intrång från obehörig utrustning

- - användning av förbjudna funktioner/program

- Reaktionsmöjligheter

- - manuella ingrepp som en följd av loggar eller akuta larm

- - automatiska åtgärder, baserat på beslutsregler

### Brandväggar

Brandvägg är i regel ett samlingsnamn för flera apparater och program och betecknar en funktion mer än en utrustning. Den kan vara mer eller mindre komplex och innehåller i regel minst en men ofta flera routers. Dessutom finns ofta en funktion kallad proxy eller application gateway som analyserar data på applikationsnivån innan det tillåts passera. Alternativt kan kontrollen göras på IP-nivån, varje paket kontrolleras för konsistens med övrig trafik, stateful inspection.

En brandvägg med flera routers i serie kan användas för att däremellan skapa en så kallad demilitariserad zon, ett område som har ett visst skydd mot omvärlden men som ändå går att nå för att utnyttja olika tjänster där.

För brandväggen gäller naturligtvis samma krav på fysiskt skydd som för routern.

Brandväggar

- Skyddar mot

- - annan persons bruk av företagets utrustning

- - inloggning från obehörig utrustning

- - användning av förbjudna funktioner/program

- Upptäcker

- - annan persons bruk av företagets utrustning

- - intrång från obehörig utrustning

- - användning av förbjudna funktioner/program

- Reaktionsmöjligheter

- - manuella ingrepp som en följd av loggar eller akuta larm

- - automatiska åtgärder, baserat på beslutsregler

# Resultat

## Inledning

Ett studium av kraven visar att företagets ledning i första hand oroar sig för:

- Missbruk av kommunikationsutrustningen, av någon extern person men möjligen också internt.

- Att någon obehörig läser/ändrar företagets data.

- Utrustningens kapacitet.

- Utrustningens krav på miljö och skötsel.

Kravet på begränsade affärsrisker är mindre specifikt, där nämns behörighetskontroller och beloppsgränser. Vi har antagit att kravet även täcker innehållet i data. Detta gör att följande tekniker blir aktuella:

- Stark autenticering

- Elektroniska sigill

- Kryptering

Bland det som bör uppfyllas märks ytterligare önskemål om tillförlitlighet och enkelt handhavande. Man vill dessutom att utrustningen skall vara skalbar med avseende på

- kapacitet

- möjliga nya skyddstekniker

- affärsmöjligheter/erbjudna tjänster

Vid 150 kunder med 100 order/dag, 10 IP-ramar/order, sända under 1 timme blir intensiteten 42 ramar/sekund. Detta motsvarar cirka 500 kbit/sekund, för att uppfylla detta krävs minst 4 ISDN anslutningar ( = 8 B-kanaler).

En kund har i snitt 100x10x1,5=1500 kbyte att sända, seriellt med V.34 tar detta 1500/3=500 sekunder. Detta kräver 21 ingående linjer för att klara överföringarna på 1 timma, förutsatt 100% utnyttjande. Slutsats: se till att kunderna använder ISDN!

Vad gäller skyddstekniker och affärsmöjligheter är det svårt att säga något i förtid, generellt gäller dock att programbaserade lösningar är mer flexibla än sådana som baserar sig på specifik utrustning. Vi har antagit en policy att Windows NT är ett strategiskt val, all nyanskaffning av produkter skall så långt som möjligt göras i NT-miljö.

I vår analys betraktar vi hela tele-/kommunikationsnätet som ett system. Detta system är helt osäkert: vem som helst kan var som helst i världen väntas göra vad som helst med företagets data, på vägen från ett telejack till ett annat.

De krav vi identifierat har följande samband med metoder och produkter:

- Skydd mot missbruk av utrustningen kräver någon form av brandvägg.

- Skydd mot att filer läses/ändras/tas bort kräver att rättigheterna i filsystemet ses över.

- Skydd mot falsk avsändare kräver stark autenticering.

- Skydd mot förfalskat innehåll i data kräver elektroniska sigill.

- Skydd mot att konfidentiella uppgifter läses kräver kryptering.

- För att helheten skall fungera krävs rutinbeskrivningar, planering och utbildning.

- Ändringar/tillägg i företagets IT-policy kommer att bli nödvändiga, vi kommer dock inte att utveckla dessa här. I bilaga 4 finns ett underlag för ett sådant arbete.

## Förslag till lösning

### Nivå 1, baskrav

Denna nivå innehåller följande komponenter:

- - Enkel brandvägg, paketfiltrerande router med ytterligare program för brandvägg.

- - Hård policy: allt är förbjudet, om inte uttryckligt tillåtet!

- - ”Simple routes”, alla tillåtna källor måste definieras i Access Control List, TCP skall styras till NT-nätverket, FTP till Unix-systemet.

- - Genomsnittlig trafik 42 paket/sekund, inga problem med kapaciteten!

- - Öppen för trafik vardagar 07:00 - 19:00.

- Stark autenticering.

- Elektroniskt sigill.

- Viruskontroll i bärbar PC:

- - Norton Anti-virus?

- - Dr Solomon?

- Kommunikationsutrustning:

- - modempool/gruppnummer

- - ISDN

- Loggning med filtrering av loggar.

- Policy, rutiner, utbildning (mer kring policy och rutiner i bilaga 4).

De tidigare identifierade kraven uppfylls på följande sätt:

- Skydd mot missbruk av utrustningen ges av:

- - paketfiltrering i routern

- - brandväggsprogrammet

- - stark autenticering

- Skydd mot att filer läses/ändras/tas bort ges av:

- - viruskontroll i bärbar pc

- - korrekta behörigheter i filsystemet.

- Skydd mot falsk avsändare ges av:

- - stark autenticering

- Skydd mot förfalskat innehåll i data ges av:

- - elektroniska sigill

- - brandväggsprogrammet

- Skydd mot att konfidentiella uppgifter läses ges av:

- - korrekta behörigheter i filsystemet

- - stark autenticering

- Upptäckt av angrepp sker med hjälp av utrustningens loggfunktioner, hjälpta av koppling till epost och/eller personsökare.

- Åtgärder vid angrepp utförs manuellt, det kan finnas möjligheter att automatisera vissa funktioner men i praktiken brukar det bli svårt att få en funktion som tillfredställer både kunder och säkerhetsansvariga.

Observera! Med denna lösning är data helt oskyddade i bärbar pc samt under överföring!

Två alternativ som vi bedömmer väl uppfyller kraven är:

- Ascend Max 1800: Access router med möjlighet att ansluta upp till 16 linjer, både ISDN och modem, dessutom V.35/X.21 anslutning. Digitalt modemkort för 8/16 anslutningar som tillbehör. Kan utrustas med programmet Secure Access Firewall för dynamisk brandväggsfunktion och logghantering.

- Cisco 2509/2511: Access router med möjlighet att ansluta 8/16 linjer, både ISDN och modem, dessutom V.35/X.21 anslutning. Kräver externa modem. Kan utrustas med programmet IOS Firewall Feature Set med bland annat ”Stateful inspection” brandväggsfunktion, ”Audit trail” och ”Real-Time Alerts”.

En utförligare beskrivning med kostnader finns i bilaga 3. Båda alternativen uppfyller kraven i ungefär samma grad, vi bedömmer att Ascend Max 1800 har ett försteg i mer flexibel hantering av teleingångarna.

### Nivå 2, utökade krav

Denna nivå kan utformas som nivå 1, baskrav, men med följande tillägg:

- Mer avancerad brandvägg: flera routers med ”demilitariserad zon” mellan dem.

- Krypterad överföring (ersätter sigill).

- Krypterad hårddisk i bärbar PC.

- Viruskontroll i brandvägg.

- Skalbarhet: kapacitet, funktioner, tjänster.

- Mer avancerad loggfunktion.

De grundläggande säkerhetsfunktionerna är i stort sett de samma som i nivå 1, en skillnad är att NT- och Unixsystemen kan separeras så att de endast har kontakt via en brandvägg. Detta ger större möjligheter till kontroll av den interna användningen. Tillkommande funktioner är:

- Skydd mot att konfidentiella uppgifter läses ges av:

- - kryptering av hårddisk i bärbar pc

- - kryptering under överföringen

- Skalbarhet i fråga om kapacitet:

- Med de volymer som angivits är kapaciteten överhuvud taget inte något problem!

- Skalbarhet i fråga om funktioner:

- Filtreringen både i routern och det specialiserade filtret är mjukvarubaserad, det är alltså enkelt att uppgradera om nya tekniker utvecklas.

- Skalbarhet i fråga om tjänster:

- Denna lösning ger goda möjligheter att tillföra nya tjänster på ett rimligt säkert sätt, de ansluts efter det första filtret, som ger skydd mot attacker, och före det andra filtret, som skall hindra all icke önskad trafik från att nå de interna systemen..

- Upptäckt av angrepp är i stort sett samma som i nivå 1.

- Åtgärder vid angrepp är i stort sett samma som i nivå 1.

Det finns två huvudalternativ: hårdvarubaserade filter, till exempel Cisco Pix, och  mjukvarubaserade filter: Cisco Centri, MS Proxy, Checkpoint Firewall One... Dessa huvudgrupper har stora variationer inom sig i hur de uppfyller skydda, upptäck, reagera. Skillnaden mellan dem är att de hårdvarubaserade klarar stora trafikvolymer men är kostsamma, de mjukvarubaserade har lägre prestanda men är billigare, ibland till och med gratis. (Kostnaden för en dator att köra programmen i tillkommer naturligtvis). I detta fall finns inga krav på höga prestanda, det är därför rimligt att välja ett mjukvarubaserat filter: MS Proxy är gratis, Checkpoint Firewall One är en mycket spridd produkt.

### Nivå 3, höga krav

Denna nivå kan utformas på samma sätt som nivå 2, utökade krav, men med mer omfattande manuell bevakning. Detta ger bättre möjligheter till ett snabbt agerande om något oönskat skulle inträffa. Det är dock osäkert om trafikvolymen och de värden som är inblandade motiverar denna merkostnad!

- Skydd mot angrepp är i stort sett samma som i nivå 2.

- Upptäckt av angrepp kan ske i stort sett direkt under arbetstid.

- Åtgärder vid angrepp kan vara mycket effektiva, eftersom de kan utföras ”online” mot angriparen.

## Rekommendationer

För att underlätta valet mellan de olika alternativen kan några enkla beslutsregler formuleras:

- Om lägsta pris och/eller enklast möjliga tekniska miljö är väsentlig, välj nivå 1.

- Om största möjliga flexibilitet och/eller största möjliga datasäkerhet i bärbar arbetsplats och kommunikation är väsentlig, välj nivå 2.

- Om största möjliga säkerhet är väsentlig, välj nivå 3.

Enligt vår åsikt är nivå 2 mest kostnadseffektiv, med hänsyn till den hotbild och de krav vi beskrivit.

## Sammanfattning

Vi har redovisat förslag till lösningar med olika funktionalitet och pris. Så vitt vi kan bedöma uppfyller de väl företagets krav.

Vad har vi inte gjort?

- Våra förslag innehåller olika produkter samt något om vilka funktioner som skall finnas, däremot finns ingenting om hur man skall göra för att dessa funktioner skall aktiveras. Orsaken är enkel: det är ett mycket stort område, betydligt större än vad vi hade förutsett! Vi har inte haft kunskaper för detta och inte heller resurser för att inhämta det.

- Vi har inte heller gjort någon översikt av olika tillgängliga produkter utan nöjt oss med att exemplifiera med några kända tillverkare. Orsaken är även här brist på tid, vi har också medvetet undvikit att begära uppgifter från olika leverantörer eftersom detta är ett ”pappersprojekt” som inte kommer att realiseras.

Om en fortsättning vore aktuell borde den omfatta:

- En översikt av tillgängliga leverantörer och produkter.

- Detaljerade beskrivningar av hur man installerar och konfigurerar utrustningen.

- En verklig installation.

En intressant jämförelse är att ställa vårt förslag mot kravlistan i bilaga 2. Vårt förslag baserar sig på en analys av risker och konsekvenser, ”kravlistan” är en allmän sammanställning av krav och åtgärder, utan speciell anpassning till det aktuella fallet. Vi ser då följande:

- Flera av rubrikerna är rena policyfrågor eller arbetsinstruktioner. Dessa har berörts i bilaga 4, men inte presenterats i detalj i vårt papper.

- De specifika kraven på utrustning och funktioner är i stort sett desamma.

- Det stora undantaget är kraven på kundens system: utöver att kunden måste använda kommunikationsutrustning som företaget tillhandahåller har vi angivit några tvingande krav. Vi har istället antagit att företaget lämnar råd och rekommendationer, samt att man försöker ta hänsyn till dessa risker när man bygger upp sitt eget skydd.

En naturlig fråga blir då: Om man inte har speciellt värdefulla eller känsliga data, är det då värt arbetet att göra en utvärdering, om en ”checklista” ger samma resultat?

# Referenser

- Stallings, William: Data and Computer Communications, Prentice-Hall Inc 1997

- SIG Security: Riktlinjer för god informationssäkerhet, Studentlitteratur 1997

- Statskontoret: Handbok i IT-säkerhet I-III, Stockholm 1998

- Wack, John P & Carnahan, Lisa J: Keeping Your Site Comfortably Secure: An Introduction to Internet Firewalls, US Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, URL: http//:csrc.nist.gov/nistpubs/800-10/

- www.ascend.com 	Information om bland annat routers och brandväggar

- www.cisco.com	Information om bland annat routers och brandväggar

- www.checkpoint.com	Information om bland annat Firewall One brandvägg

- www.cryptocard.com	Information om produkter för stark autenticering

- www.activecard.com	Information om produkter för stark autenticering

- www.datafellows.fi	Information om produkter för kryptering

Bilaga 1: Företagsbeskrivning

Verksamheten

Företaget är ett mindre mäklarföretag. Dess affärside är att för kunders räkning köpa och sälja på en börs. Som ett led i verksamheten framställer man olika analyser, i bland i samverkan med olika kunder. Vissa av dessa analyser säljs till kunderna.

Det är grovt organiserat som följer:

Företaget har en utpräglat affärsorienterad kultur, det viktiga är kundkontakter och att göra affärer. Eftersom affärsverksamheten kräver IT-stöd har man en IT-funktion, men den är liten och har svårt att finna resurser för saker utöver den dagliga driften.

Ledningen saknar egen teknisk kompetens men är i ökande grad medveten om att IT även är förknippat med problem och risker. Bland de som gör affärerna är förståelsen för IT-funktionens problem dålig, IT-funktionen upplevs mest som hinder i arbetet.

Som ett led i affärsutvecklingen har man beslutat att erbjuda vissa större kunder att skicka order direkt från sina egna datorsystem. Det är dock inte fråga om någon realtidsfunktion, beställningarna skall samlas, valideras och sändas vidare med en kort men dock fördröjning.

Analytiker från företaget arbetar ibland ute hos kunder och skulle ha nytta av att vara uppkopplade mot företagets interna kontorsnätverk för att hämta uppgifter men också för att lämna underlag till nya analyser.

Ledningen inser att det är riskabelt att öppna de interna systemen och har därför hört sig för bland vänner och kollegor, något som resulterat i en kravlista för anslutning av externa kunder, se bilaga 2. Denna räckte dock inte för att lugna sinnena och man vill därför ha en genomgång av vad denna typ av anslutning kan medföra för risker.

Befintlig teknisk miljö

För affärsverksamheten finns ett Unix-baserat handlarsystem:

Man disponerar också ett PC-nätverk för normala kontorssyslor som ordbehandling, kalkyler...

Detta nätverk saknar idag förbindelse med omvärlden.

Föreslagen teknisk miljö

Tanken är att skaffa utrustning för kommunikation och ansluta båda nätverken till den. Den nya utrustningen måste då kunna hantera de säkerhetsproblem som uppstår. Hur detta skall ske, och vilka andra förändringar det kan föra med sig, är man dock inte på det klara med!

Bilaga 2: Riktlinjer för anslutning av kunder via datakommunikation

Företaget kan tillåta vissa kunder att ansluta sig direkt till företagets IT-resurser för att utnyttja företagets tjänster. Både företaget och kunden har behov av att detta sker på effektivt, säkert och ändamålsenligt sätt. Nedanstående krav skall beaktas.

Ansvar och beslut om anslutning

Innan beslut om anslutning fattas skall en bedömning av affärsrisk och kostnader för förvaltning ske. Affärsansvarig skall ta fram underlag för detta. Beslutet skall vara dokumenterat och grunda sig på identifierade risker och kostnader. Avtal skall tecknas som exakt beskriver teknisk och säkerhetsmässig lösning samt definierar ansvar och villkor för anslutningen.

Krav vid anslutning av kund

Behovsanpassad behörighet

Kunden skall endast ha tillgång till de funktioner och resurser som behövs för att utnyttja de tjänster som har definierats i avtalet. Behörigheten skall vara avpassad till de tjänster som har avtalats.

Identifiering, autenticering och loggning

Kunden skall vid identifiering till företagets system använda sin personliga och unika användaridentitet och hemliga lösenord. Detta skall kompletteras med att påloggning skall ske med något fysiskt unikt (säkerhetsdosa/smart kort) som kan hänföras till denna person.

Endast avsedda arbetsstationer skall få nå företagets IT-miljö.

Loggning skall ske av uppkopplade sessioner samt av kundens transaktioner.

Datakommunikationslösning

Extern uppkoppling från kund skall ske på säkrast möjliga sätt. Vid val av lösning skall man noga överväga och värdera varje del av de ingående komponenternas möjligheter så att helhetslösningen resulterar i en balans mellan säkerhet och medveten risk, beroende på uppkopplingens art. Tilläggstjänster som förstärker säkerhetslösningen skall användas, t ex slutna användargrupper, identifiering av uppringande abonnent nummer, routerverifiering (CHAP/PAP).

Kryptering/förändringsskydd

Beroende på anslutningens art och informationens värde skall företaget ta ställning till och fatta beslut om eventuella behov av skyddsåtgärder vid linjeöverföring och lagring av information hos kund.

Arbetsplats hos kund

Skalskydd: De arbetsplatser kunden utnyttjar för kommunikation med företaget skall vara skyddade internt och externt från stöld och obehörigt intrång.

Virusskydd: Kundens arbetsplatser skall vara försedda med av företaget godkänt virusskydd

Mjukvara och anslutningar: Företaget anvisar hur kundens arbetsplats skall vara konfigurerad. Det är inte tillåtet att ansluta arbetsplatsen till annat nätverk eller kommunikationsutrustning än den företaget godkänt.

Krav på företagets IT-funktion vid anslutning av kund

Affärsansvarig svarar för att IT-funktionen får del av avtalet, så att IT-funktionen kan säkerställa att:

Ankommande trafik kommer från rätt kund.

Endast godkända kunder når företagets IT-miljö.

Kunderna endast når överenskomna funktioner och resurser.

Anslutning av kund

Vald accessmetod t ex ISDN, Frame Relay eller uppringt, samt valda tilläggstjänster, skall vara specificerat i avtalet. Filter (brandvägg) till de tjänster och funktioner kunden skall kunna nå skall anges specifikt på nodadress och portnummer, dvs brandväggsuppsättningen skall konfigureras att endast släppa in behörig trafik till specificerade tjänster enligt avtal.

Endast de tjänster som specificerats i avtalet får anslutas.

När filterkonfigurationen är klar skall denna dokumenteras och bifogas avtalet.

Identifiering/autenticering

Innan anslutning sker skall identifiering/autenticering ske via säkerhetsdosa/smart kort.

Aktiv övervakning

Aktiv övervakning av brandväggar skall finnas för att upptäcka attacker och försök till påloggningar.

Försök till avvikelser från avtalet skall loggas, avvikelser skall upptäckas och åtgärdas.

Filterkonfigurationer enligt avtal och loggar skall regelbundet följas upp och stämmas av. Alla filtervilkor och förändringar av dessa skall registreras utifrån avtal eller beslut om förändringar i avtal.

Bilaga 3: Beskrivningar av säkerhetssystem

Nivå 1

Gemensamt

- Stark autenticering

- - Ultimaco Safeware AG, Safeguard Sign&Crypt: stark autenticering, elektroniskt sigill, kryptering m m, kostnad cirka xxxx kr.

- - ...

- Elektroniskt sigill

- - Ultimaco Safeware AG, Safeguard Sign&Crypt: stark autenticering, elektroniskt sigill, kryptering m m, kostnad cirka xxxx kr.

- - ...

- Viruskontroll i bärbar PC:

- - Norton Anti-virus, kostnad cirka 600 kr per pc.

- - Dr Solomon, kostnad cirka 900 kr per pc.

- Kommunikationsutrustning:

- - modempool/gruppnummer

- 685:- per ingående ledning, 413:- per kvartal + vanliga
  telefonabonemang

- - ISDN

- Duo, 2 B-kanaler = linjer, skalbar genom flera abonnemang

- 1975:- anslutning, 600:- per kvartal

- Multi, 30 B-kanaler = linjer

- 20000:- anslutning, 6000:- per kvartal

- - Fast linje, 1 års avtal

- 64kbit, 20000:- anslutning, 6000:- per månad

- 128kbit, 20000:- anslutning, 10000:- per månad

- Utbildning

- - 1 vecka per person?, kostnad cirka xxxxx kr per person.

- Drift

- - xx timmar per vecka, kostnad cirka xxxxx kr per år.

Ascend Pipeline 50

- ”Ethernet to ISDN router”

- - för ISDN-anslutning av klienter/nätverk, kostnad cirka 6500 kr

- - ”Ascend Secure Access Firewall”, brandväggsprogram, kostnad cirka xxxx kr.

- Kostnad totalt cirka xxxxx kr.

Alternativ 1: Ascend Max 1800

- Router med:

- - 16 ISDN-ingångar, kostnad cirka xxxxx kr

- - modemkort med 8 seriella anslutningar, kostnad cirka xxxxx kr

- - ”Ascend Secure Access Firewall”, brandväggsprogram, kostnad cirka xxxx kr.

- Kostnad totalt cirka xxxxx kr.

Alternativ 2: Cisco 2511

- Router med:

- - 16 asynkrona ingångar, kostnad cirka xxxx kr

- - 8 separata modem, cirka 1500 per styck

- - ”Cisco IOS Firewall Feature Set”, brandväggsprogram, kostnad cirka xxxx kr.

- Kostnad totalt cirka xxxxx kr.

Nivå 2

Denna nivå är baserad på nivå 1, därutöver tillkommer:

Gemensamt

- Krypterad överföring (ersätter sigill).

- - Data Fellows Ltd, F-Secure: familj med olika produkter för autenticering och kryptering.

- - Ultimaco Safeware AG, Safeguard Sign&Crypt: stark autenticering, elektroniskt sigill, kryptering m m, kostnad cirka xxxx kr.

- Krypterad hårddisk i bärbar PC:

- - F-Secure Desktop, kostnad cirka 900 kr per pc

- - Norton Your Eyes Only, kostnad cirka 600 kr per pc.

- Viruskontroll i brandvägg

- - Mimesweeper, tillägg till Firewall One, kontrollerar e-post och FTP, kostnad cirka 13000 kr, 2600 per år i underhåll

- - kräver Dr Solomon för NT, kostnad cirka 900 kr

- - kräver pc, kostnad cirka 15000 kr.

- - Kostnad totalt cirka 29000 kr.

- Mer avancerad loggfunktion

- - Cisco, kostnad xxxxx kr.

Mer avancerad brandvägg: flera routers med ”demilitariserad zon” mellan dem. Den första routern är Ascend/Cisco som i nivå 1. Den andra kan vara någon av följande:

Alternativ 1: MS Proxy

- Mjukvaruprodukt, baserad på Windows NT, kostnad cirka 9000 kr.

- - Kräver pc, kostnad cirka 15000 kr.

- Kostnad totalt cirka 24000 kr.

Alternativ 2: Checkpoint Firewall One

- Mjukvaruprodukt, baserad på bland annat Windows NT, kostnad cirka 35000 kr.

- - Kräver pc, kostnad cirka 15000 kr.

- Kostnad totalt cirka 50000 kr.

Alternativ 3: Cisco Pix

- Specialbyggd hårdvara

- Kostnad cirka 100000 kr.

Nivå 3

Denna nivå är baserad på nivå 2, därutöver tillkommer timkostnaden för den som sköter övervakningen.

Bilaga 4: Underlag för policy och riktlinjer för IT-säkerhet

Policy anger målen!

Riktlinjer anger hur man ska uppnå målen.

Policyn ska ge svar på frågorna vad, varför, när, vem, hur.

Struktur på rubriker i en säkerhetspolicy.

- IT-säkerhetspolicy för .......

- Definitioner

- Avgränsningar

- Syfte

De följande punkterna är inte fullständiga, de avser att ge en antydan om vad man behöver ta hänsyn till om man öppnar ett intern nät för kunder och distansarbetare. Företaget antas redan ha en policy för IT-säkerhet som täcker de interna nätverken och deras användning.

Överordnat

- Utveckling av företagets IT-system skall baseras på NT-miljö. (Detta är vårt antagande, baserat på personalsituationen och säkerhetskraven. Det har betydelse för vilka produkter som rekommenderas!)

- IT-säkerhetspolicy för vilka kostnader som kan accepteras inom olika områden.

- IT-säkerhetspolicy för ansvarsfördelning företag/anställd/kund med avseende på säkerheten:

- - Relationen mellan företaget och dess kunder skall regleras i skrivna avtal som definierar vars och ens ansvar för olika delar av affärsprocessen samt vad som skall ske om problem eller oklarheter uppstår.

- - Den anställdes ansvar för IT-säkerheten vid distansarbete skall klart definieras.

- IT-säkerhetspolicy för arbetsrutiner:

- - Det måste klargöras vem som ansvarar för att nya rutiner införs med anledning av den externa kommunikationen och att de följs.

- IT-säkerhetspolicy för kompetens- och motivationshöjande åtgärder:

- - Riktlinjer för utbildning.

- - Riktlinjer för att göra anställda motiverade med avseende på säkerhet.

- Policy för inköp och underhåll av hård- och mjukvara.

Fjärrarbetsplats

- IT-säkerhetspolicy för distansarbete:

- - Med detta avses en anställd som arbetar hemma, på resande fot eller ute hos ett företag.

- - Arbetsgivaren skall äga och ansvara för all teknisk utrustning .

- - Arbetsgivaren svarar för att datorn med hårdvaror och program håller en god funktionalitet.

- - Service och support tillhandahålls av företaget direkt eller via något serviceföretag.

- - Den anställde skall ansvara för data genom att följa de rutiner och regler som är givna för

- att skydda data, att säkerhetskopiera och att förvara kopiorna på ett säkert sätt.

- - Antivirusprogram skall finnas installerat på datorn.

- - Den anställde får inte installera program eller hårdvara utan tillstånd från den

- säkerhetsansvarige.

- IT-säkerhetspolicy för information som finns externt (hos anställda som arbetar externt).

- IT-säkerhetspolicy för information som transporteras mellan företagets nät och anställda som arbetar externt.

- Riktlinjer för externa arbetsplatser:

- - typ av dator

- - program

- - tillbehör

- - får användas till ...

- Riktlinjer för kommunikation.

- Riktlinjer för användning av behörighetskontrollsystem.

- Riktlinjer för användning av kryptering.

- Riktlinjer för säkerhetskopiering.

- Riktlinjer för virusskydd.

- Riktlinjer för fysiskt skydd av utrustning.

- Riktlinjer för underhåll av programvara med avseende på säkerhetspatchar och uppdateringar.

Kunders utrustning

- IT-säkerhetspolicy för kunds utrustning:

- - Med detta avses utrustning som en kund använder för att komma i kontakt med företagets system.

- - Kunden svarar för att datorn med hårdvaror och program håller en god funktionalitet.

- - Kunden ansvarar själv för data.

- IT-säkerhetspolicy för information som transporteras mellan företagets nät och kunder.

- Riktlinjer för anslutning av kund:

- - Kunds hårdvara för kommunikation och säkerhet ägs av företaget.

- - Företaget specificerar lämplig dator och programvara

- Riktlinjer för kommunikation.

- Riktlinjer för användning av behörighetskontrollsystem.

- Riktlinjer för användning av kryptering.

- Riktlinjer för säkerhetskopiering.

- Riktlinjer för virusskydd.

- Riktlinjer för fysiskt skydd av utrustning.

- Riktlinjer för underhåll av programvara med avseende på säkerhetspatchar och uppdateringar.

Interna system

- Riktlinjer för kommunikation:

- - Inga oauktoriserade modemförbindelser

- - Återkommande inspektioner av nätverk och kommunikation med avseende på avtappning av information.

- Riktlinjer för användning av behörighetskontrollsystem.

- Riktlinjer för användning av kryptering.

- Riktlinjer för virusskydd:

- - Inkommande data bör testas i brandväggen.

- Riktlinjer för fysiskt skydd av utrustning:

- - Kommunikationsutrustningen skall skyddas på samma sätt som serverfunktionerna: endast auktoriserade personer skall ha tillträde, allt tillträde skall loggas.

- Riktlinjer för underhåll av programvara med avseende på säkerhetspatchar och uppdateringar.

- Riktlinjer för rutiner vid angrepp mot företagets system:

- - Akuta åtgärder.

- - Åtgärder för att spåra angriparen.

- - Åtgärder för att undanröja skador orsakade av angreppet.

- - Åtgärder för att se om några andra nät blivit attackerade via företagets utrustning.

- - Åtgärder för att förhindra en upprepning.