# Vattenkraft

Av: Linus Nordholm NvTe3c

Innehållsförteckning:

Sid 3:

- Vattenkraften från begynnelsen

- Vattenkraften i USA under 1800-talet

Sid 4:

- Vattenkraften generellt i Sverige under 1800-talet

- Vattenkraften under 1900-talet

Sid 5:

#### Vattenkraften i USA under 1900-talet

- Vattenkraft i Sverige idag

Sid 6:

#### Vattnets väg genom vattenkraftverket

Sid 6-10:

Vattenkraftverkets olika delar

Sid 10:

- Nya tekniska framsteg

Sid 11:

- Miljö

- Vattenkraft i framtiden är detta vår framtida återvinningsbara energikälla?

Sid 12:

- Hur står sig vattenkraften gentemot de andra förnyelsebara energikällorna….

- Hur kommer världens energitillförsel att se ut i framtiden..

- Källförteckning

Vattenkraften från begynnelsen

Vattenkraften började användas redan långt innan Kristi födelse av kineserna men även av grekerna och romarna  under antiken, då de använde vattenkraften för att mala majsen, pumpa upp vatten, men den stora tillgången till slavar och djur som arbetskraft gjorde att vattenkraften inte spred sig särskilt snabbt. Det var helt enkelt en kostnadsprioritering att låta djur och människor slita ihjäl sig istället för att använda sig av en befintlig teknik för att underlätta deras arbetsbörda…

Det var först under 1200-talet som man här i Norden började använda sig av vattenkraften. Då i form av  vattenhjulet som härstammar från Kina. Genom att utnyttja redan befintliga naturresurser kunde man nu slippa undan en hel del arbete  genom att använda sig av det rinnande vattnet i älvarna och från vattenfallen. Man fick helt enkelt bättre möjlighet att ta vara på våra naturtillgångar, primärt skogen och malmen.

Nordens första vattenkraftsanläggning byggdes ca år 1300. Detta betyder att vi har utnyttjat vattenkraft här i Norden i nästan 700 år

De äldsta anläggningarna var vattenkvarnarna, de s.k. skvaltkvarnarna. Den vanligaste konstruktionen var att vattnet leddes fram till ett hjul som satt på en stomme över en flod. Det rinnande vattnet gjorde att hjulet roterade, och som via axlar och kugghjul drev kvarnstenen så att sädeskornen kunde malas. Det stora problemet med denna vattenkraft var att man var tvungen att utnyttja den utvunna kraften direkt vid utvinningskällan man kunde helt enkelt inte transportera energin längre än till själva vattenkvarnen.

Efter ett tag kom man på att man genom att koppla samman trästänger kunde överföra energin över ett lite längre avstånd så nu behövde man inte längre bo granne med ett vattendrag för att kunna utnyttja kraften från vattnet. Men som varje person med lite tankeverksamhetskapacitet bör inse så blir det en viss seghet i systemet när man ska leda kraften vidare via trästänger (de är ganska tunga).

Vattenkraften i USA under 1800-talet

I USA så spelade vattenkraften en betydande roll vid utvecklingen av ett flertal amerikanska städer. I början så använde man vattenkraften till sågverken och till malning av säden. Men sedan ökade antalet användningsområden för vattenkraften och under början av 1800-talet  började man använda vattenkraften i textil-, läder- och maskinfabriker. Men en begränsande faktor i vattenkraftens fortsatta utveckling var att man redan hade uppfunnit ångmotorn. Men på grund av att kol var en bristvara och träd inte var ett tillräckligt bra bränsle så fortsatte man använda vattenkraften i stor utsträckning. Vattenkraften var helt enkelt det enda alternativet för de första amerikanska städer som befann sig i början av den industriella utvecklingen. Men när man öppnade kanalerna (ca 1850) till mellanvästern så blev kol med en gång en relativt billig vara som man började bruka i fabrikerna istället för den miljövänliga vattenkraften.

De flesta städerna i Mellanvästern utvecklades längs den sk. fallinjen där bergsregionerna möter kuststräckorna. Därför att där kunde man kombinera fördelarna mellan den tillgängliga vattenkraften med de fördelar det innebar att ligga uppströms vid floderna där man kunde samla vatten i dammar. Mississippi fallinjen vid Saint Anthony är ett bra exempel på hur vattenkraften har hjälpt till vid utvecklingen av en hel stad där staden Minneapolis i Minnesota växte fram som ett sädesmalningscentrum

De första vattenkraftverken i USA klarade inte av fall på mer än 5 m och dammar och kanaler var nödvändiga för att man skulle kunna installera flera vattenhjul på rad efter varandra när fallet var större. Stora dammkonstruktioner var inte särskilt aktuella vid den här tiden och på grund av det minimala vattenflödet under sommartiden i kombination med is under vintern gjorde att man bytte ut praktiskt taget alla vattenkraftverk mot ångkraftverk när kol blev en lättillgänglig och ekonomiskt attraktiv kraftkälla

Vattenkraften generellt i Sverige under 1800-talet

Det var först under den industriella revolutionen på 1800-talet i samband med uppfinnandet av elgeneratorn som vattenkraften fick sitt egentliga genombrott. Då man kunde använda sig av vattenturbiner för att alstra elektricitet. I början skedde detta i väldigt liten skala. I Sverige fick vi vår första vattendrivna elgenerator 1882. Det var ett spinneri i Västergötland som på så sätt fick elektrisk belysning. Därefter har utvecklingen fortgått i rask takt.1885 fick Härnösand som en av de första städerna i Europa elektrisk gatubelysning och Sverige var först i världen med eldrivna tåg; tack vare vattenkraften.

Vattenkraften under 1900-talet

Den ”moderna” vattenkraftens upphovsman anses vara den brittiska civilingenjören John Smeaton (1724-92) som med en speciell järnkonstruktion lyckades bygga de första hållbara stora vattenhjulen.

Med utvecklandet av högspänningsledningar och vidare utveckling av den hydrauliska turbinen (omnämns mera ingående senare) under tidigt 1900 tal skedde en förändring inom vattenkraften då man gick från småskaliga vattenkraftanläggningar till stora anläggningar. Denna förändring berodde inte enbart på de tekniska landvinningarna utan även på det ökade behovet av el som uppstod under 1900-talet

Under hela 1900-talet har de flesta industriländer anlagt stora vattenkraftanläggningar, medan u-länderna knappast utnyttjat sin vattenkraft alls. I Sydamerika, Afrika och sydöstra Asien var mindre än 2% av den tillgängliga vattenkraftspotentialen utnyttjad 1970.Under de senaste decennierna har det startats många projekt med småskalig vattenkraft i u-länder, med syfte att hitta system som passar respektive kultur. Dessa system är kostnadseffektiva och närmare användarna när elektriska distributionssystem saknas. I Kina satsas stora resurser på småskalig vattenkraft. Den småskaliga vattenkraften passar väl i utvecklingsländer med outbyggd infrastruktur och på avlägsna orter.

Den är också åter intressant i västvärlden som en alternativ energikälla, mikrokraftverken ger mycket liten miljöpåverkan, inga stora dammanläggningar behövs. De flesta vattenkraftverken i Världen är byggda under 50 och 60 talet.

#### Vattenkraften i USA under 1900-talet

## Under 1900-talet började i USA precis som i övriga världen ett energibehov att uppstå då började i den sanna amerikanska kapitalismens anda en del kommersiella företag se ett nytt sätt att tjäna pengar så ett antal företag började bygga ett stort antal vattenkraftverk i bergsregionerna nära de tätbefolkade områdena och år 1920 var 40% av den elektriska kraften i USA producerad i vattenkraftverk. Trots att den Federala kraft kommissionen försökte få en fortsatt tillväxt inom vattenkraftssektorn så var den samtidiga produktionen av större och mer kostnadseffektiva ångkraftverk en svår konkurrent till sist gick det så långt att  det bara var de extremt stora och dyra vattenkraftverken som skulle kunna konkurrera med ångkraftverken.

På grund av de stora kapitalinsatserna så blev den amerikanska staten tvungna att gå in och subventionera vid nykonstruktion av stora vattenkraftverk. År 1933 så gick den  amerikanska staten in i ett stort vattenkraftverksprojekt tillsammans med Tennessee Valley Authority, TVA. Detta motiverades med att man nu ville använda sig av de befintliga vattenresurserna till mer än att utvinna elenergi så nu byggde man ett vattenkraftverk som man kunde använda sig av för att kontrollera vattenståndet längs floden samt att man kunde använda sig av de dammar som tillhörde vattenkraftverket som ett sorts bevattningsystem av grödorna.

Vattenkraft i Sverige idag

Vattenkraft är idag en internationellt etablerad energikälla. Företaget Vattenfall är Nordens största elproducent och svarar för ca 50% av Sveriges elproduktion. I Sverige finns det som jag tidigare skrev  ca 1000 kraftstationer. De flesta av dessa är små, ungefär 650 st är mindre än 1 MW. Kraftstationen Harsprånget, Sveriges största kraftstation, har en effekt på 945 MW. Det finns ytterligare 16 vattenkraftstationer som har större effekt än 200 MW. Mer än en tredjedel av vattenkraftenergin produceras av vatten som lagrats i en damm. De norrländska älvarna är idag nästan helt utbyggda. Av de stora älvarna har man valt  att bevara Vindelälven, Torneälv, Kalixälven och Pite älv. Alla de älvar som skulle vara tekniskt möjliga att bygga ut är med dagens teknik inte ekonomiskt attraktiva. Den ekonomiska gränsen bestäms i första hand av fallhöjd och vattenföring. Om vi skulle kunna utttnytja allt vatten i de svenska vattendragen för elproduktionen skulle vi förfoga över 200 TWh/år. Men bara 130 TWh är tekniskt möjliga att utnyttja. En ekonomisk bedömning ger dock bara 95 TWh. I dag utnyttjas endast 60 TWh. På senare år har det blivit ekonomiskt attraktivt att bygga ut vattenkraften på flera ställen än tidigare den främsta orsaken till detta är stigande kostnader för andra el-produktionsformer.

I dagens läge anses det ekonomiskt och ekologiskt riktigt att bygga ut vattenkraften med ett tillskott av ca. 1 TWh/år. Utbyggnaden bör börja med de älvar som redan är reglerade d.v.s. de älvar som man redan har vattenkraftverk med dammar i. Om man skulle hålla denna tillväxttakt fram till milleniumskiftet så skulle den sammanlagda vattenkraftproduktionen år 2000 uppgå till 80 TWh/år.

Våra svenska vattenkraftstationer är idag nästan helt svenska produkter både de material som används och arbetskraften som nyttjas. Ett av vattenkraftens stora problem är de höga investeringskostnaderna vilket oftast gör vattenkraftverken till stora finansieringsproblem. Men när man väl tagit kraftstationen i drift är den - räknat över hela dess livstid - ekonomiskt överlägsen alla andra hittills kända elproducerande anläggningar.(enl. Vattenfall)

#### Vattnets väg genom vattenkraftverket

## De flesta stora vattenkraftinstallationer är beroende av en stor vattenreservoar uppströmms från dammen där vattenflödet kan kontrolleras och en nästan konstant vattennivå kan bibehållas. Denna styrning sker vanligtvis genom kanaler som är kontrollerade av t.ex. ventiler eller klaffar. Med hjälp av dessa justerar man vattentillflödet så att det passar efterfrågan på elenergi. Efter att vattnet passerat genom kanalerna så når det fram till själva turbinen där det sätter fart på turbinhjulen som sedan alstrar energin med hjälp av generatorer som är monterade direkt ovanför turbinerna på vertikala skaft. Vilken typ av generator man använder beror på om man har ett högt eller lågt vattentryck det vill säga det är beroende av om man har en stor eller liten fallhöjd. Efter det att vattnet passerat turbinen rinner det ut i kanaler i en förhållande till fallhöjden maklig hastighet.

Vattenkraftverkets olika delar (ABB-produkter):

###### Turbinen

Turbinen är en rotationsmotor som omvandlar en flytande ström av vatten, gas, eller ånga till mekanisk energi. Turbinens viktigaste del är ett hjul eller en rotor med paddlar, propellrar, vingar eller ”spannar” som är utspända längs turbinens omkrets på ett sådant sätt att de flytande strömmarna får en tangentiel kraft att uppstå gentemot turbinens centrum och på så vis får hjulet att rotera. Denna mekaniska energin överförs sedan via en axel till en generator, en maskin, en kompressor eller något annat som kan omvandla den mekaniska energin. Idag är det ett flertal  olika sorters turbiner som står för den största delen av världens el-produktion

Hydrauliska turbiner:

Hydrauliska turbiner används precis som de flesta andra turbiner för att omvandla vatten till användbar energi.

Under århundradena har det funnits ett antal olika sorters turbiner.

### Fourneyron-turbinen

Först ut var den sk. Fourneyron turbinen som kom redan 1827 den var en radiell övertrycksturbin som p.g.a. sin konstruktion inte kunde användas tillsammans med sk. sugrör vilket minskade verkningsgraden. Denna turbintyp fick stor användning inom vattenkraften och än idag finns det ett par anläggningar som nyttjar denna turbintyp som är i drift.

### Francis-turbinen

När man sedan år 1848 under ledning av James Francis utvecklade den sk Francis-Turbinen kunde man börja använda sk. sugrör till denna. I USA:s första vattenkraftverk använde man sig av en Francis-turbin.

### Kaplan-turbinen

Därefter kom Kaplan-turbinen som designades av  Viktor Kaplan år 1913. Den fungerar ungefär som en båtproppeler, med sina breda blad försöker den fånga upp så mycket som möjligt av vattnets energi som släpps på den från en sluss under högt tryck.

Pelton-turbinen

Pelton turbinen utvecklades av Lester Allen Pelton under slutet av 1800-talet. Pelton turbinen har en utformning som skiljer sig helt från de tre ovanstående typerna på så sätt att den är mer utformad som ett traditionellt vattenhjul med sina djupa skålformade skopor fångar den upp en stor del av den kinetiska energin som uppstår när man släpper ner vattnet från en reservoar ner genom ett sk. sugrör till ett munstycke som därmed sprutar vattnet i form av en kraftig stråle rakt på Pelton-turbinens skopor.

# Generatorn

Generatorerna har utvecklas mot att bli allt större och effektivare, med ökad verkningsgrad och livslängd och med bättre tillgänglighet. Det beror bl. a. på tillgång till bättre isolationsmaterial i lindningarna och effektivare kyl- och tillverkningsmetoder. Beräkningsmetoderna har också förbättras och det har blivit lättare att prova och bedöma hållfastheten i materialen. Kravet på en modern generator är största möjliga energiomvandling till lägsta möjliga totalkostnad.

Bild på generator från Bonneville-dammen i Oregon

# Kontrollutrustning

Givetvis är behovet att styr och övervakningsteknik inom vattenkraften nödvändig. Till detta delområde har jag valt att berätta om HPC eller Hydro Power Control som är en systemkontrollfamilj som är utvecklad av ABB och den ska enligt dem själva vara fullt tillräcklig för att täcka alla behov inom styr och övervakningsstationer som kan uppstå i ett vattenkraftverk. Den är uppbyggd kring ABB:s öppna kontrollsystem ABB Advant OCS, Open Control System, som är ett kontrollsystem som redan används inom andra industri- och kraftprocesser.  HPC systemet lämpar sig utmärkt för installationer både i nya anläggningar och vid moderniseringar av befintliga stationer. Det har utvecklats för stora och medelstora anläggningar. Det är ett kontrollsystem som har datorkraft och funktioner uppdelade på flera enheter. Grundsystemet består ofta av stationsdator med överordnade övervakningsfunktioner, ett bildskärmsbaserat MMC-system (Man Machine Communication), en IMS-dator (Information Management System) och ett antal datorer för styrning av olika funktionsgrupper, såsom aggregat, luckor, ställverk, hjälpkraft, etc. HPC Compact är speciellt framtaget för mindre och medelstora kraftstationer. HPC Compact levereras vanligen med alla funktioner i en och samma dator. Den kan också levereras som ett styrsystem som har datorkraften uppdelad på mindre stationer.

# Magnetiseringssystem

Huvuddelarna i ett magnetiseringssystem är spänningsregulator, magnetiseringstransformator, tyristorströmriktare, startmagnetisering, fälturladdning och fältöverspänningsskydd.

# Turbinregulator

Turbinregulatorsystemet består av en elektrisk, datorbaserad del för kontroll- och reglerfunktioner, samt en hydraulisk del som fungerar som en ren effektförstärkande servoenhet.

# VIMOS, vibrationsövervakning

VIMOS är en datoriserad övervakningsutrustning som utvecklats för att undvika skador uppkomna av vibrationer. Slitage, åldring, sättningar, termorörelser och kavitation påverkar maskinernas vibrationstillstånd.

# SafeGen, generatorställverk

Generatorställverket SafeGen är ett flexibelt ställverk som kan anpassas till de flesta typer av kraftverksanläggningar. SafeGen har utvecklats för att tillgodose behovet av en standardutrustning med höga märkdata och som uppfyller högsta tänkbara krav på person- och driftsäkerhet.

# HPC Fjärrkommunikation

Vattenkraftstationer styrs ofta från en driftcentral via fjärrkontroll. För denna kommunikation har man utvecklat fjärrkommunikationsstyrsytem som integreras i kraftstationens styr- och övervakningssystem.

Nya tekniska framsteg

De tekniska framstegen som kommit på senaste tiden inom vattenkraftsbranschen är inte särskilt många och inte heller särskilt viktiga men dock med ett stort undantag nämligen ABB:s senaste turbin som använder en helt ny teknik som gör att man inte behöver använda stora och energikrävande transformatorer när man ska växla upp spänningen från vattenkraftverken till högspänningsnätet som ligger på 400 kV. Informationen angående denna nya turbin är dock minst sagt bristfällig eftersom den fortfarande är så pass ny så det är mestadels locket på när man vill ha information om denna men jag har dock lyckats få tag på ett par bilder på den…

Miljö

Ur miljösynpunkt sett så är dagens vattenkraftverk inget vidare vid installationen då man med dagens kraftverk med stora dammar och dylikt måste göra stora ingrepp i naturen. Givetvis gör man så gott man kan för att minimera ingreppen men de blir ändå av ansenlig skala. Om man hade åsidosatt den ekonomiska synvinkeln och sett rent krasst på installationens krav skulle man kunna minska ingreppet vid installationen men man får ändå en stark förändring i det ekologiska livet kring kraftverket. När kraftverket sedan har kommit på plats så integreras det vanligtvis på ett mycket bra sätt i omgivningen. Vattenkraftverket ger inga negativa effekter på miljön när det väl har satts i drift, inga giftiga utsläpp, inget farliga avfall och inte heller några höga miljöskatter som man troligen kommer att lägga på ”skitiga” kraftverk i framtiden.

Vattenkraft i framtiden är detta vår framtida återvinningsbara energikälla?

Vattenkraften lär knappast någon gång i framtiden ensam stå för världens energiproduktion det är enligt min mening mycket osannolikt att den skulle kunna stå för en majoritet av energiproduktionen men trots detta är vattenkraften definitivt inte en energikälla som bör negligeras eftersom den är en ekologiskt riktig energikälla när den väl är installerad. Den är trots stora kapitalinsatser en av de mest ekonomiskt attraktiva energikällorna som med sin förhållandevis låga driftskostnad bara står och producerar pengar till ägaren. Om man gör en jämförelse mellan kärnkraften och vattenkraften så ser man direkt att kärnkraften producerar betydligt mer energi än ett vattenkraftverk till ett lägre pris men denna jämförelse är enbart riktig om man ser den ur ett kortsiktigt perspektiv. Räknar man om samtliga kostnader under en längre period så ser det betydligt bättre ut för vattenkraften eftersom den inte behöver någon dyrbar förvaring av använt bränsle. Den utgör inte heller någon hälsorisk för människor d.v.s. det finns ingen risk att den läcker ut någon radioaktiv strålning eller att den skulle explodera. Om man sedan ser på de statliga subventioner som ges till kärnkraften är det helt enkelt inte en jämn match längre.

Om vi ser på vattenkraften gentemot förbränning av fossila bränslen så borde man nöja sig med att göra en jämförelse mellan utsläppen redan där har vi anledning nog att stänga alla förbränningskraftverk och investera i vattenkraft. Inte nog med detta vattenkraften är också billigare att producera än t.ex. kolkraften och givetvis så tär inte vattenkraften på jordens råvaruresurser förutom vid produktionen av själva kraftverket.

Hur står sig vattenkraften gentemot de andra förnyelsebara energikällorna….

Gentemot vindkraften så blir det nog oavgjort eftersom vindkraften har större och lättare utbyggnadsmöjligheter men man ska ej förglömma att vattenkraftens utbyggnadsmöjligheter främst beror på ekonomiska begränsningar snarare än något annat. Grunden i dessa ekonomiska begränsningar ligger nog främst i att man måste bygga extremt stora vattenkraftverk för att de ska kunna konkurrera med andra energislag såsom den statligt subventionerade kärnkraften. Medan man med vindkraften kan få lönsamhet i att bygga mindre kraftverk om bara ett par hundra kW.

Gentemot solenergin så står sig vattenkraften än så länge ganska bra eftersom denna är en väldigt dyr energikälla.

Hur kommer världens energitillförsel att se ut i framtiden….

Troligen kommer vår energitillförsel att komma från en differentierad kraftmarknad med olika sorters kraftverk.

Förhoppningsvis så ska vi inom en snar framtid kunna bli av med de kraftverk där man förbränner fossila bränslen. Kärnkraften tror jag kommer att finnas kvar i många år än om än i en annan form. Kanske i form av en fusionsreaktor av den typ som man håller på att utveckla nu. Vindkraften är inne i en stark frammarsch och här finns med all säkerhet en stor del av vår framtida energiproduktion. Vattenkraften kommer troligtvis också att utvecklas en hel del framförallt i U-länderna där jag personligen tror att man kommer att fortsätta med en stark utbyggnad i många år framöver. Troligen så kommer vattenkraftens fortsatta utbyggnad att gå mot allt fler men mindre kraftverk.

Av: Linus Nordholm

Källförteckning: http://www.netg.se/~tommybe/historik.htm, http://www.abb.se 97, Bonniers Multimedia Lexikon 1996, http://home1.swipnet.se/~w-19094/lennart.htm, http://www.y.lst.se/miljosidor/handlingsprogram/energi.html, http://www.abb.se http://www.netg.se/~tommybe/historik.htm, http://www.orebrolan.moderat.se/5.HTM, http://solstice.crest.org/renewables/SJ/hydro, Renewable Energy, Sources for fuels and electricity, World Energy Outlook (1995 Edition) av den internationella energi byrån, Nationalencyklopedin, Bra Böckers Lexikon, Stora Focus, Microsoft Encarta Encyclopedia 1997