# 1 Inledning

Sändning av TV-signaler har skett helt analogt dvs både ljud och bild sedan 50-talet, på senare år har vi fått en sort dellösning i form av digitalt ljud men bilden var ju fortfarande analog.

September 1993 startades ett europeiskt projekt kallat DVB [Digital Video Broadcasting] av EBU [European Broadcasting Network] som var en sammansättning av deltagare från Europas alla stora TV-bolag.

Idag så består DVB projektet av flera hundra olika organisationer från hela världen som ser till att utvecklingen fortgår.

Digital TV okomp.

Analog Tv

Digital Tv komp.

## Figur 1.1

Figur 1.1 ovan illustrerar skillnaderna i överföring hos analog respektive digitala TV-signaler.

Den analoga-TV kanalen har en överförings kapacitet som motsvarar 40 Mbit/s medan en okomprimerad digital-TV kanal motsvarar 160 Mbit/s, men som genom att använda olika komprimerings tekniker kan krympas ner till 1.5-8 Mbit/s och samtidigt behålla bild och ljudkvaliteten.

Komprimeringen har gjort att kapaciteten vid digtal signal överföring är cirka 10ggr större än vid analogt, detta innebär att det kan sändas fler kanaler på den begränsade bandbredden, detta är den främsta orsaken till att programbolagen vill gå över till digital sändning, då de idag kan sända analogt max 2st kanaler på samma transponder (vertikal och horisontell polarisation) medan de kan om sändningen sker digitalt kan sända 4 till max 8 kanaler på en och samma transponder (container) beroende på vilken typ av program som skall sändas,

De svåraste typerna av program att komprimera är de med snabba rörelser i bilderna och med många bildväxlingar som t.ex. sportsändningar kräver en högre bithastighet än t.ex. intervju program i en studio. Det är detta som till stor del styr antalet kanaler/transponder.

# Kort om satelliten

I princip kan vilken satellit som helst användas för att sända digitala signaler.

Transpondrarna i en satellit är nämligen transparenta radiokanaler. Det går dock att förbättra och anpassa en satellit mer eller mindre bra för digital trafik.

Upplänken

Figuren intill visar hyr en digital upplänk fungerar. En analog videosignal måste först MPEG2-kodas dvs digitaliseras och komprimeras. Sedan multiplexas dessa ihop till en signal i en MUX. I nästa steg så QPSK moduleras signalen på en frekvens runt 70 MHz och skickas vidare in i satellitupplänkens uppkonvertekedja och därefter förstärkas tillräckligt för att kunna belysa satelliten med signal.

Man kan samla in kanaler både analoga och digitala från t.ex. andra satelliter, fördelen med de digitala är att de ej behöver kodas av utan kan direkt multiplexeras in i nya signalpaket.

Den tredje metoden är att åstadkomma TV-kanaler är att avveckla programmen från bandmaskiner eller ifrån en eller flera videoservrar.

Figur ovan visar kapaciteten vid digital överföring hos en satellit med 18 transpondrar.

3 Sammanfattning

DVB är ett digitalt TV-system som baserar sig på den s.k. Mpeg2 [Movie Picture Groupe] standarden som man kan se som en slags verktygslåda för hur digitala sändningar ska ske och komprimering av ljud och bild.

Allmänt så finns det tre olika typer av DVB som alla är konstruerade att operera i tre olika transmissionskanaler och brusmiljöer.

Dessa är specificerade för en speciell kommunikationskanal med ett bestämd brusnivå vilket innebär att man implementerar en viss grad av felrättning dvs kodning och modulation.

Likheten mellan dessa som även ger en viss kompatibilitet är den sk Reed-Solomon koden med tillhörande interleaving som alla tre systemen använder, denna blockkod ger ett visst skydd mot skurfel på kanalen.

DVB-T [Digital Video Broadcasting-Terrestial]

Detta är den landbaserade som framtagits för att så småningom helt ta över det analoga

TV-nätet.

Systemet använder sig av existerande antenner och den vanliga ”analoga” TV-n det enda tillbehöret som man måste ha är den sk set top-boxen som omvandlar den digitala signalen till en analog så att tunern i TV-n klarar av att hantera signalen.

Systemet använder sig av OFDM signalering implementerad med en IFFT algoritm som kortfattat går ut på att sända ut signalen parallellt med flera bärvågor, detta gör systemet immunt mot flervägsutbredning och intersymbolinterferens som ju bekant är ett stort problem i analoga sändningar.

Den flervägsutbredning och reflexioner som kan uppstå används till att öka signaleffekten till mottagaren med sk konstruktiv addition.

En faltningskod med interleaving skyddar överföringen mot vitt brus, signalen moduleras med QPSK/QAM i olika grader.

DVB-S [DVB-Satellite]

Detta är det satellitbaserade systemet som sänder på satellitkanalen 11/12 GHz och utnyttjar SDMA men är förberett för OFDM som DVB-T använder.

Även här används faltningskod för att sändningen ej skall störas av det vita bruset, som är typiskt för satellitöverföring.

Eventuella skurfel rättas till av den sk Reed-Solomon blockkoden som även den används i DVB-T.

QPSK används för att modulera signalen.

DVB-C [DVB-Cable]

DVB-C är framtaget för det befintliga kabel-TV nätet, systemet moduleras med QAM för att erhålla tillräcklig bitrate.

Den maximala bithastigheten med 64-QAM är 38.1 Mbit/s.

Detta system har den snabbaste överförings kapacitet när det gäller att överföra data vilket möjliggör en snabb uppkoppling till Internet och allt vad det innebär.

Rent generellt kan man säga att ett kabel-TV system är förlustfritt så här behövs ingen kodning mot det vita bruset, mot skurfel som dock kan uppstå så använder man sig av

Reed-Solomon kod.

### CA-system: krypteringssystem

CA-system står för Conditional Access-system vilket innebär åtkomstkontroll eller krypteringssystem.

Tyvärr finns det ganska många olika CA-system för digital satellit-TV vilket kan skapa förvirring.

De vanligaste systemen är Viaccess som används av NSAB för till exempel SVT Europa och Conax

som används av Canal Digital.

I Telias digitala kabel-TV-sändningar används också Viaccess.

Ute på kontinenten finns det en handfull av andra system såsom Mediaguard, Irdeto och

Cryptoworks samt en del andra.

### Common Interface: gemensamt gränssnitt

För att råda bot på problemet med att det finns så många olika krypteringssystem har man kommit fram till en standard för ett fack med där man kan stoppa in den krypteringsmodul man behöver.

Denna standard kallas Common Interface, ett gemensamt gränssnitt. Det enda sättet att i efterhand komplettera med krypteringssystem är i en mottagare som har detta gemensamma gränssnitt.

#### CA-modul: krypteringsmodul

Om man har en mottagare med det gemensamma gränssnittet (common interface) kan man montera en så kallad

CA-modul – krypteringsmodul –som då innehåller det aktuella krypteringssystem.

Modulen är en PCMCIA-modul (känd från till exempel modem för bärbara datorer). En krypterings-modul av det här slaget innehåller också en kortläsare.

Konceptet med lös krypteringsmodul ger stor flexibilitet och det är bara den som vill ha betalkanaler som

behöver köpa den.

Men tyvärr är det dyrare att komplettera en mottagare med en krypteringsmodul än om krypterings-

system är inbyggt i apparaten från början.

En krypteringsmodul kostar ungefär en tusenlapp och kan betraktas som en dekoder i miniatyr.

Ett argument för användning av lösa krypteringsmoduler är att det är enkelt att byta hela krypteringssystemet om

det skulle visa sig att pirater har knäckt systemet.

# DVB-S Mottagaren

Bilderna ovan visar hur en DVB-S mottagare kan se ut, just denna modell kommer ifrån Nokia som är en av de bästa inom digitalsatellit TV

Figuren brevid visar den principiella uppbyggnaden av PAL och D2MAC samt DVB mottagaren blockschematiskt, den analoga PAL mottagaren har en tuner som används för att välja ut den kanal som vi vill titta på. Tunern har infrekvensområdet 950-2050 MHz eller mer. Efter tunern kommer den valda kanalen ut på 480 MHz. I den efterföljande frekvensdemodulatorn detekteras videosignalen. Så här långt är PAL och MAC-mottagaren tämligen lika. MAC mottagaren kräver att en MAC avkodare är ansluten efter FM-detektorn.

MAC-avkodaren levererar komponentkodad video och audio. För att videosignalen skall kunna skickas in i vilken TV-apparat som helst så måste den passera genom en PAL-kodare som skapar en konventionell videosignal. Antenningången på TV ansluts till PAL-kodaren på MAC mottagaren.

Den avgörande skillnaden mellan en konventionell analog och en DVB mottagare är att vi efter tunern finner en QPSK-demodulator istället för en FM-demodulator. Därför räcker det inte med att ansluta en DVB-avkodare till sin gamla satellitmottagare, utan hela satellitmottagaren måste bytas ut. Efter QPSK-demodulatorn följer demultiplexern. I denna väljs den del av den digitala bitströmmen ut som motsvarar en viss TV-kanal.

# DVB mottagarens data

Systemprestanda
Full DVB kompatibilitet

Demodulator
Modulering: QPSK
Symbolhastighet: 1-45 MS/s
SCPC/MCPC

Video-dekoder
MPEG 2 Main Profile @ Main Level
Datahastighet: upp till 15 Mbits/s
Videoformat: 4:3, 16:9
Pan & Scan

Audio-dekoder
MPEG-2 I & II (Musicam Audio)
Mono, Dual channel, Stereo, Joint stereo

Systemresurser
Processor: Motorola 68340, 16 MHz
RAM minne: 1 Mbyte, kan utökas med 2 Mbytes
Flash minne:1.5 Mbytes
Grafik upplösning: 720 x 576

Anslutningar: LNB/ Tuner ingång
Kontakter: 1 x F-typ
Frekvensområde: 950..2150 MHz
LNB spänning: 13/18V, max 400 mA
Tonstyrning av frekvensband: 22 kHz

TV Scart
RGB, CVBS, Audio

VCR Scart
CVBS, Audio

SAT Scart
RGB, CVBS, Audio

Audio (hi-fi kvalitet)
Kontakter: 2 x RCA / Cinch (vänster/höger)

Extern styrning
Kontakter: 1 x RCA / Cinch
Styrspänning: 0/12 V

Retur kanal
Kontakter: Modular kontakt 6-pin
Protokoll: V22bis

Seriell dataport
Kontakter: 9-pin D-sub
Signaler: RS232, max 19.2 kbaud

Conditional access Interface
PCMCIA krypteringsmodul, DVB Common Interface Standard

Sammanfattning av kontakter
1 x LNB ingång (F-typ)
3 x SCART (TV, SAT, VCR)
2 x AUDIO vänster/höger (RCA / Cinch)
1 x 0/12 V (RCA / Cinch)
1 x Telefon (6-pin modular jack)
1 x RS232 (9-pin D-sub)

Allmänna data
Färg: svart
Arbetstemperatur: +5°C till +40°C
Nätspänning: 230 V ±15%, 50-60 Hz
Effektförbrukning: max. 40W (stand-by 5W)
Dimensioner (bxdxh): 380x240x62 mm
Vikt: 2.2 kg
Lagringstemperatur: -40° C till +65° C

Finesser i DVB

För att få konsumenten att satsa på en digital DVB anläggning så satsades det diverse finesser som inte finns i den analoga satellit-TV´n.

En sådan finess är den s.k. Elektroniska programtidningen, iden med denna är att en ständigt uppdaterad programtidning sänds ut via satelliten. Tittaren kan sedan via sin DVB mottagarens fjärrkontroll gå in och bläddra i programtidningen. Det går sedan att klicka på det program som man vill titta på, och mottagaren kopplar då upp rätt kanal.

De flesta mottagare har även ett inbyggt modem som gör att tittaren har möjlighet att beställa en film s.k.

Pay per view kallas med ett annat ord även NVOD [Near Video On Demand] som fungerar så att filmen/filmerna sänds kontenuerligt på flera kanaler men med olika start tider, motsvarigheten till NVOD är ju VOD [Video On Demand] det är detta som eftersträvas, men det är emellertid en omöjlighet eftersom det teoretiskt skulle kräva lika många kanaler som tittare

Text-TV fungerar i princip som vanlig analog text-TV i PAL eller i MAC.

En skillnad är dock att man i DVB har större möjligheter att lagra upp textsidor i ett minne.

Set top-boxen (mottagaren) innehåller ju från början mycket minne. Därför går det genomsnittligt sett snabbare att leta sidor i DVB än i de analoga systemen.

En annan stor finess är emellertid att det går att stega mellan olika sidreferenser på en

sida, så att man får ett slags ”hyperlänkar” mellan text-TV-sidorna. Detta sparar in massor av inknappande av sidnummer.

# Vision

DVB´s framtidsvision är att ta emot flera digitala signaler till de olika tillbehören som finns i hemmet.